RG-Gold

Гидрогеологическая служба · Карьер ЮРГ

| РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Дата: май 2026 г. |
| --- | --- |

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА МОНИТОРИНГА ШАХТНЫХ ВОД
КАРЬЕРА ЮРГ КОМПАНИИ RG-GOLD

Автоматизация сбора, хранения, аналитики и ИИ-отчётности гидрогеологических данных

1. СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предлагается внедрение специализированной веб-платформы для автоматизации сбора, хранения, визуализации и аналитической обработки данных гидрогеологического мониторинга карьера ЮРГ. Платформа заменяет бумажный документооборот и ручную обработку данных в таблицах на единую цифровую среду с интерактивными картами, структурированной базой данных, аналитическими инструментами в реальном времени и автоматической генерацией профессиональных отчётов на основе искусственного интеллекта.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

До внедрения платформы процесс мониторинга шахтных вод включал следующие этапы, каждый из которых нёс риски снижения качества данных:

Обходчики фиксировали замеры в бумажных журналах или в произвольных таблицах Excel

Перенос данных в сводные документы производился вручную — основной источник ошибок при переписке показаний

Отсутствовала единая база данных: информация по разным обходам хранилась в разрозненных файлах

Анализ трендов и сравнение периодов требовали значительных временных затрат специалиста

Местоположение точек мониторинга не было привязано к актуальной горной карте

Руководство не имело оперативного доступа к данным о гидрогеологической обстановке

Формирование отчётов занимало значительное рабочее время при высоком риске несоответствия текста реальным данным

3. КОНЦЕПЦИЯ ПЛАТФОРМЫ

Цифровая платформа мониторинга шахтных вод — это браузерное веб-приложение, работающее на основе облачной базы данных. Доступ осуществляется с любого устройства (ПК, планшет, смартфон) без установки программного обеспечения. Платформа реализована на основе стека современных открытых технологий: JavaScript, HTML5, PostgreSQL (Supabase), Anthropic Claude API.

Архитектурные принципы: Единая централизованная база данных · ролевая система доступа (администратор / гидрогеолог / наблюдатель) · интерактивная геопривязанная карта как основа интерфейса · автоматическое формирование аналитики при внесении данных · работа в браузере без установки ПО

4. ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

4.1  Модуль «Карта мониторинга»

Интерактивная карта с нанесёнными точками мониторинга и горизонтальными скважинами

Цветовая индикация статуса каждой точки в реальном времени: Активная / Паводковая / Иссякает / Пересохла / Новая

Визуальный прогресс текущего обхода — замеренные точки (зелёный цвет), незамеренные (серый)

Тепловая карта дебитов (Heatmap): наглядное распределение водопритоков по площади карьера

Фильтрация по дате мониторинга, домену, борту, горизонту

4.2  Модуль «Точки интереса»

База точек мониторинга с паспортными данными: номер, домен, борт, горизонт, координаты

Внесение замеров: дебит (л/с и м³/ч), статус, ответственный сотрудник, комментарий, фотофиксация

Полная история измерений по каждой точке с графиками динамики

4.3  Модуль «Скважины»

Учёт горизонтальных дренажных скважин: глубина, азимут, угол наклона, горизонт, борт

Замеры дебита по скважинам с привязкой к неделе мониторинга

Статусная система: Активная / Иссякает / Сухая

4.4  Модуль «Аналитика»

KPI-панель: суммарный дебит (точки + скважины), покрытие обхода, иссякающие точки — с динамикой к предыдущему периоду

График тренда дебита за последние 12 обходов с плавными кривыми и зонами заливки

Система алертов: автоматическое выявление резкого роста дебита, незамеренных точек, смены статуса

Распределение по 8 бортам карьера с визуализацией вклада каждого борта

Матрица «Домен × Статус» — структурный анализ точек по областям карьера

Таблица горизонтов — сравнение дебитов за 3 периода

Аналитика скважин: рейтинг по дебиту, тренды, KPI за выбранную неделю мониторинга

Экспорт данных в форматы CSV и Excel (XLSX)

4.5  Модуль «Автоматическая отчётность с ИИ-анализом» — ключевая инновация

Платформа включает полностью автоматизированный модуль формирования гидрогеологических отчётов. При нажатии одной кнопки система самостоятельно выполняет весь цикл подготовки отчёта:

Сбор данных — загружает замеры по выбранному периоду (или двум для сравнения): статистику по точкам, горизонтам, доменам, бортам

Захват схемы карьера — автоматически формирует снимок интерактивной карты с нанесёнными точками мониторинга за выбранную неделю

Загрузка фотоматериалов — подтягивает фотофиксацию точек из облачного хранилища

ИИ-анализ (Claude AI) — отправляет фактические данные в языковую модель и получает профессиональный гидрогеологический вывод

Сборка готового отчёта — формирует структурированный документ, готовый к печати и рассылке

Банк промптов — настраиваемые инструкции для ИИ: Специалисты сами формулируют и сохраняют задания для ИИ в «Банке промптов». Встроенные шаблоны: Стандартный анализ обстановки / Паводковый анализ / Краткая сводка для руководства / Сравнительный анализ двух периодов. Пользователи могут создавать собственные промпты под любую задачу, редактировать и хранить их для повторного использования.

ИИ получает в контексте весь массив данных: суммарный дебит, статусы всех точек, горизонты, домены, борта, цвет воды, полевые наблюдения, сравнение с предыдущим периодом по топ-10 точкам. Это гарантирует, что сгенерированный вывод точно соответствует реальным данным.

5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГИДРОГЕОЛОГИИ В КОМПАНИИ RG-GOLD

Внедрение платформы является первым шагом к построению цифровой модели гидрогеологической обстановки месторождений компании. Переход от аналогового учёта к структурированной базе данных создаёт фундамент для дальнейшей цифровизации:

Накопление исторической базы — каждый обход автоматически формирует временной ряд данных, пригодный для математического анализа

Стандартизация сбора данных — единый формат записи устраняет разночтения между разными исполнителями

Геопространственная привязка — все данные имеют координатную основу для будущей интеграции с ГГИС

Удалённый доступ — специалисты в офисе и на объекте работают с одними актуальными данными без задержек

6. РАЗВИТИЕ ИИ-ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПАНИИ

Платформа является первым в компании RG-Gold практическим применением ИИ-технологий в гидрогеологической службе. Модуль автоматической отчётности уже сегодня использует языковую модель Claude (Anthropic) для генерации профессиональных выводов на основе реальных данных мониторинга — это не пилот и не концепция, а работающий инструмент в промышленной эксплуатации.

Специалист формулирует задание для ИИ на понятном русском языке — модель интерпретирует данные и возвращает готовый профессиональный текст. Это принципиально снижает порог входа в использование ИИ: никаких технических знаний не требуется.

Накопленная историческая база открывает возможности для следующего уровня применения ИИ:

Прогнозирование притоков на основе исторических рядов дебитов и сезонных паттернов

Аномалий-детекция — автоматическое выявление нетипичных изменений дебита

Цифровой двойник — интеграция с геологической моделью для динамической гидрогеологической модели карьера

7. РАЗВИТИЕ ГИДРОГЕОЛОГОВ В КОМПАНИИ

Платформа создаёт новые компетенции и профессиональные возможности для специалистов:

Аналитическое мышление: работа с интерактивной аналитикой формирует навык интерпретации трендов вместо механического сбора данных

Цифровые компетенции: освоение современных инструментов работы с геоданными и ИИ повышает квалификационный уровень

Рост экспертизы: автоматизация рутины высвобождает время специалиста для содержательного анализа и разработки рекомендаций

Прозрачность результатов: гидрогеолог имеет инструмент для наглядного представления своей работы руководству в режиме реального времени

8. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДАННЫХ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОШИБОК

Платформа системно устраняет основные источники погрешностей в гидрогеологических данных:

| Источник ошибки | До платформы | После внедрения |
| --- | --- | --- |
| Ошибки при переписывании замеров | Регулярно | Исключено — данные вносятся один раз |
| Путаница в нумерации точек | Встречается | Исключено — точка выбирается на карте |
| Утеря бумажного журнала | Риск | Исключено — данные в облачной БД |
| Несогласованность единиц (л/с ↔ м³/ч) | Возможна | Исключено — автоматический пересчёт |
| Задержка передачи данных | До нескольких дней | Мгновенно при внесении замера |
| Нет контроля полноты обхода | Нет инструмента | Прогресс-бар + цветовая индикация |
| Несоответствие текста отчёта реальным цифрам | Возможно | Исключено — ИИ использует данные из БД |
| Субъективность формулировок | Зависит от автора | ИИ формирует вывод по единому стандарту |

9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

9.1  Сравнение с коммерческими аналогами

| Решение | Назначение | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- |
| Leapfrog Works (Seequent/Bentley) | 3D гидрогеологическое моделирование | $2 845 / год / пользователь |
| GoldSim | Водный баланс шахты | $3 000–8 000 / год |
| AQUARIUS (Aquatic Informatics) | Мониторинг водных данных в реальном времени | $20 000–80 000 / год |
| FEFLOW (DHI Group) | Моделирование подземных вод | €5 000–25 000 / год |
| Deswik / Datamine (горный модуль) | Корпоративная ГГИС с водным модулем | $15 000–250 000 / год |
| Внешняя разработка под заказ | Аналог текущей платформы | $150 000–400 000 единовременно |
| ✓ Платформа RG-Gold (собственная) | Весь перечисленный функционал | ~$300–500 / год (инфраструктура) |

9.2  Фактические инфраструктурные затраты

| Статья затрат | Стоимость |
| --- | --- |
| Облачная база данных (Supabase) | ~$25 / месяц = ~$300 / год |
| Хостинг веб-приложения | $0–50 / год |
| Claude AI API (генерация отчётов) | Pay-per-use, ~$0.01–0.05 за отчёт |
| Лицензии на сторонний софт | $0 |
| ИТОГО инфраструктура | ~$300–500 / год |

9.3  Экономический эффект

Прямая экономия относительно ближайшего аналога: Внешнее решение (AQUARIUS): $20 000–80 000 / год Собственная платформа: ~$500 / год Экономия: $19 500–79 500 в год (97–99% от стоимости аналога) На горизонте 3 лет совокупная экономия: $58 000–240 000

9.4  Дополнительные преимущества

Нет вендорной зависимости — компания не привязана к иностранному поставщику, нет рисков отзыва лицензии или прекращения поддержки

Полный контроль над данными — гидрогеологические данные хранятся в собственной защищённой базе, не передаются третьим сторонам

Адаптация под специфику — номенклатура, статусы, домены, борта соответствуют принятой в компании классификации

Масштабирование без доплат — подключение карьера СРГ не потребует покупки дополнительных лицензий

Неограниченное количество пользователей — в отличие от коммерческих систем с посадочной лицензией

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ

В настоящее время платформа введена в промышленную эксплуатацию для карьера ЮРГ. В плане развития — расширение на карьер СРГ с единой централизованной базой данных и возможностью сравнительного анализа между объектами.

| Горизонт | Направления развития |
| --- | --- |
| 2026 (краткосрочно) | Подключение карьера СРГ · мобильное приложение с офлайн-режимом · фотофиксация прямо с маршрута обхода |
| 2026–2027 (среднесрочно) | Интеграция с IoT-датчиками расхода воды · корреляция с осадками · ML-прогнозирование притоков · интеграция с ГГИС |
| 2028+ (долгосрочно) | Масштабирование на все активы RG-Gold · цифровой двойник гидрогеологической обстановки · автоматические оповещения при превышении критических порогов |

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровая платформа мониторинга шахтных вод карьера ЮРГ компании RG-Gold представляет собой практически реализованное решение, функционирующее в промышленной эксплуатации. Платформа переводит гидрогеологический мониторинг из категории «учёт и отчётность» в категорию оперативного управления, аналитики и ИИ-поддержки принятия решений.

Решение не требует закупки дорогостоящего программного обеспечения или специального оборудования, работает в браузере на любом устройстве, обеспечивает полный суверенитет данных и экономит компании до $80 000 в год по сравнению с приобретением аналогичного коммерческого продукта.

Вывод: Предложение рекомендуется к официальному признанию в качестве рационализаторского и тиражированию на другие объекты компании RG-Gold.

Подписи

| АВТОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ | ДАТА ПОДАЧИ |
| --- | --- | --- |
| ФИО / Должность | ФИО / Должность | «___» __________ 2026 г. |